扬州市职业大学保卫处四轮巡逻车询价公告

我校保卫处需要采购两台巡逻车，现发布询价文件，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购主要内容及有关要求

| 品名 | 规格 型号 | 采购 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治安巡逻车 | 整车全新，总里程不得超过100公里，整车交付，带检验合格证，整车质保不少于1年，电机质保不少于3年。 车身定制学校Logo。 三排八座，载客数不少于8人 外型尺寸：车长不小于3800mm 整车整备质量不小于800kg 额定载重不小于800kg 轴距不小于2650mm 助力：电动助力 电子档：前进、开档、倒车 驾驶室内部：警灯控制器、喊话器、警报器，功率不小于200W 最高车速（满载）：30km/h 制动距离：≤5m 最小转弯半径：≤4m 最大爬坡度（满载）：20% 驻车能力（空载）：15% 电机额定功率不小于3.5KW 电池：12V*100AH/72V超威铅酸免维护蓄电池 照明电压及功率：12V/150W 续驶里程：100km以上 车身：高密度玻璃钢，结实耐用且碰撞后容易维修 底盘：采用国标钢材结构，整体表面经酸洗磷化耐腐蚀处理，确保常年永不锈蚀，平稳性，坚固性佳。 前挡风玻璃：汽车专用钢化玻璃,配备雨刮器。 顶篷：高密度玻璃钢一体成型。 座椅：蓝色优质防水皮革座椅。 地板：防滑地板革。 前脸：车头前高密度玻璃钢锻造成型，不易变形， 仪表台：塑胶成型仪表台，电压表、电流表、电量表、速度表、仪表指示灯、电锁开关、高级汽车音响、配备USB接口、 音响系统：收音机、SD卡、MP3播放器带音响。 方向系统：齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能。 灯光/喇叭： 12V-150W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭。 电控及加速系统:高效智能控制器，带防倒滑和下坡限速功能。 充电机：高频脉冲电脑控制智能化充电器，充电后自动停止。 前桥及悬挂：麦弗逊式独立悬挂。 后桥及悬挂：整体式后桥+非独立悬挂。 制动系统：前轮碟刹，后轮鼓刹，制动系统并带机械驻车（手制动）。 轮胎：铝合金镜面抛光轮毂+豪华真空轮胎。 | 1 | 辆 |  |  |
| 消防巡逻车 | 整车全新，总里程不得超过100公里，整车交付，带检验合格证，整车质保不少于1年，电机、水泵质保不少于3年。 车身定制学校Logo。 符合新能源应急消防车要求，焊接牢固，性能稳定，适合应急消防作业。 外型尺寸：车长不小于4300mm 电机功率不小于5kw 电池：12V*100AH/72V超威铅酸免维护蓄电池 悬挂：前、后一体桥板簧减震 车架:2条主梁,配有加强横梁 轴距不小于2250mm 最高车速（满载）：30km/h 单排驾驶室乘坐人数：2人 电子档：前进、开档、倒车 驾驶室顶部：警灯、暴闪、高音警笛 驾驶室内部：警灯控制器、喊话器、警报器，功率不小于200W 消防箱体长度不小于2700mm 箱体框架：4x6防腐镀锌管焊接 水箱不小于1立方2.35厚冷板折弯焊接 卷帘门：全铝卷帘门 箱体后部有爬梯、消防水带接口、一台消防泵、自来水加水口、消防栓进水口 专用消防泵：额定流量≥660L/min，最大吸深≥7米，扬程≥65m，吸水时间≤20s，发动机功率≥9.6kw 消防箱体带有不小于55寸的防水消防宣传屏，支持U盘、电脑和手机操作，带独立功放和不少于30W的室外防水音柱2个。 消防器材配置：消防绳 1条，消防水带 4盘，消防钳 1把，4kg干粉灭火器 4具，消防锹 1把，消防服 2套，消防斧 1把，消防手套 2只，消防扳手 1把，消防头盔 2只，消防桶 1只，消防腰带 2只，消防水枪 1把，消防靴 2双。 | 1 | 辆 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

具体要求：

1、采购货物技术要求：所有供标的货物标示的生产、制造、使用等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准和相关地方标准、各项规范要求。

2、质量保证：供货方应保证所供标的货物是全新的，未使用过的，完全符合合同规定的质量（供货方响应时提供的样品由学校留存，作为检验交货质量的标准和依据），供货方应保证其提供的供标货物在使用寿命期内应具有可靠的质量。

3、交货时间地点：合同签订后十天内送达扬州市职业大学高邮湖校区指定地点。

4、预算价75000元，高于预算价的为无效报价。

二、资质要求

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖供应商公章）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.5参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）

1.6询价响应函（原件加盖供应商公章）

1.7法人授权书（原件加盖供应商公章）

注：①如供应商为非企业法人，则2、3项无需提供，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

②享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。

三、投标报价

1、投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、安装、清点、堆放、验收前保管、验收合格及之前所有含税费用。

2、分项报价表见附件

四、评标办法及评分标准

采用最低评标价法评标，同时评标小组对企业资质、业绩、性能价格比、售后服务等方面进行综合评议，确定排名及中标单位。

五、合同订立

中标方在中标公布2个工作日内与学校商讨并签订合同，逾期视为放弃中标。

六、付款

货到验收合后格十天后无质量问题付清。

七、投标及开标时间

请于2024年9月24日上午9:30前将投标文件一式叁份，密封盖章，送至扬州市职业大学崇德楼101室，超时将不予接收。

八、联系人及电话

国资处联系人：孔老师电话：0514-87697823

保卫处联系人：高老师电话：18952790005

扬州市职业大学国有资产管理处

二〇二四年九月十八日

附有关格式

1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

2021年1月1日以来具有类似项目业绩项，项目名称如下：

（1）

（2）

（3）......

证明材料附后。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

2、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年月日

3、询价响应函

致：扬州市职业大学

根据贵方的询价文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的询价响应有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商开户行：账户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：

供应商名称（公章）：

日期：________年____月____日

4、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________

联系电话（手机）：

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

5、分项报价一览表

项目名称：

| 名 称 | 品牌型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年     月      日